Задачи подмосковной олимпиады школьников (практический тур) по робототехнике для 7-8 классов: электроника, датчики, АЦП, кинематика роботов, аккумуляторы, передаточные механизмы и основы управления.

# Задача 1. Датчик влажности (5 баллов)

Датчик влажности подключён к 10-битному АЦП (0...1023) с опорным напряжением 5 В.

При влажности 40% датчик выдаёт напряжение 2 В. Зависимость линейная.

Какое значение будет записано в регистр АЦП при влажности 70%?

Ответ округлите до целого.

Ответ: 716

# Задача 2. Светодиодный индикатор (4 балла)

Светодиод подключён через резистор 220 Ом к источнику 5 В.

Падение напряжения на светодиоде составляет 1,8 В.

Определите ток через светодиод.

Ответ дайте в мА.

Ответ: 15 мА

# Задача 3. Колёсный робот (6 баллов)

Диаметр колеса робота составляет 70 мм.

Колесо вращается со скоростью 120 об/мин.

Найдите скорость движения робота в мм/с.

Примите π = 3,14.

Ответ: 440 мм/с

# Задача 4. Энкодер колеса (5 баллов)

На колесе установлен энкодер с разрешением 360 импульсов на оборот.

За время движения контроллер получил 900 импульсов.

Сколько полных оборотов совершило колесо?

Ответ: 2,5 оборота

# Задача 5. Дистанция по энкодеру (6 баллов)

Колесо диаметром 80 мм совершило 15 оборотов.

Какое расстояние проехал робот?

Примите π = 3,14.

Ответ в метрах.

Ответ: 3,77 м

# Задача 6. Ультразвуковой датчик (5 баллов)

Ультразвуковой датчик получил отражённый сигнал через 4 мс после отправки импульса.

Скорость звука принять равной 340 м/с.

На каком расстоянии находится препятствие?

Ответ в сантиметрах.

Ответ: 68 см

# Задача 7. Передаточное отношение (6 баллов)

На валу двигателя установлена шестерня на 12 зубьев.

Ведомая шестерня имеет 48 зубьев.

Сколько оборотов сделает ведомая шестерня, если двигатель совершил 20 оборотов?

Ответ: 5 оборотов

# Задача 8. Робот-погрузчик (7 баллов)

Мотор вращается со скоростью 180 об/мин.

Редуктор имеет передаточное отношение 1:6.

Определите скорость вращения выходного вала.

Ответ: 30 об/мин

# Задача 9. Поворот робота (7 баллов)

Робот движется по окружности радиусом 0,5 м.

Он проходит четверть окружности.

Какой путь преодолел робот?

Примите π = 3,14.

Ответ: 0,785 м

# Задача 10. Акумулятор и моторы (7 баллов)

Два мотора потребляют по 250 мА каждый.

Контроллер потребляет 100 мА.

Аккумулятор имеет ёмкость 3000 мА·ч.

Сколько часов сможет работать робот?

Ответ: 5 часов

# Задача 11. Инфракрасный датчик (5 баллов)

Инфракрасный датчик обновляет данные 50 раз в секунду.

Каков период между двумя измерениями?

Ответ в миллисекундах.

Ответ: 20 мс

# Задача 12. Робот на соревнованиях (7 баллов)

Робот должен проехать 12 метров за 20 секунд.

Какова его средняя скорость?

Ответ в м/с.

Ответ: 0,6 м/с

# Задача 13. Линейный датчик линии (6 баллов)

Массив содержит 8 датчиков линии.

Каждый датчик может принимать только два состояния.

Сколько различных комбинаций показаний возможно?

Ответ: 256

# Задача 14. Шаговый двигатель (7 баллов)

Шаговый двигатель имеет шаг 1,8°.

Сколько шагов необходимо сделать для полного оборота?

Ответ: 200

# Задача 15. Серводвигатель (5 баллов)

Сервопривод поворачивается со скоростью 60° за 0,2 с.

Сколько времени потребуется на поворот на 150°?

Ответ: 0,5 с

# Задача 16. Линия связи (6 баллов)

Контроллер передаёт данные со скоростью 9600 бит/с.

Сколько бит будет передано за 2 секунды?

Ответ: 19200 бит

# Задача 17. Манипулятор (8 баллов)

Манипулятор поднимает груз массой 0,5 кг на высоту 0,8 м.

Определите потенциальную энергию груза.

Примите g = 10 м/с².

Ответ: 4 Дж

# Задача 18. Датчик расстояния (6 баллов)

8-битный АЦП использует диапазон 0–255.

В регистре получено значение 204.

Какой процент диапазона составляет это значение?

Ответ: 80%

# Задача 19. Робот-разведчик (8 баллов)

Робот движется со скоростью 0,25 м/с.

Время реакции системы составляет 0,12 с.

Какой путь успеет проехать робот до начала торможения?

Ответ в миллиметрах.

Ответ: 30 мм

# Задача 20. Платформа с двумя колёсами (8 баллов)

Диаметр колеса 100 мм.

Левое колесо сделало 8 оборотов, правое — 10 оборотов.

На сколько миллиметров больше прошёл путь правого колеса?

Примите π = 3,14.

Ответ: 628 мм

# Задача 21. Робот-наблюдатель (8 баллов)

Камера делает один снимок каждые 15 секунд.

Сколько снимков будет сделано за 2 часа?

Ответ: 480

# Задача 22. Танковый разворот (10 баллов)

Радиус колеса — 6 см.

Колея робота — 48 см.

Робот выполняет танковый разворот на 90°.

Сколько оборотов совершит каждое колесо?

Примите π = 3,14.

Ответ: 1,00 оборот

# Задача 23. Контроль заряда (10 баллов)

Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч питает устройство.

В обычном режиме ток составляет 120 мА.

Каждый час на 30 секунд включается дополнительная нагрузка, увеличивающая ток до 520 мА.

Сколько суток сможет проработать устройство?

Ответ: 1,37 суток

# Задача 24. Робот-картограф (10 баллов)

Колесо диаметром 90 мм вращается со скоростью 150 об/мин.

Сколько метров проедет робот за 4 минуты?

Примите π = 3,14.

Ответ: 169,6 м

## Сводная таблица ответов

| № | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | 716 |
| 2 | 15 мА |
| 3 | 440 мм/с |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 3,77 м |
| 6 | 68 см |
| 7 | 5 |
| 8 | 30 об/мин |
| 9 | 0,785 м |
| 10 | 5 ч |
| 11 | 20 мс |
| 12 | 0,6 м/с |
| 13 | 256 |
| 14 | 200 |
| 15 | 0,5 с |
| 16 | 19200 бит |
| 17 | 4 Дж |
| 18 | 80% |
| 19 | 30 мм |
| 20 | 628 мм |
| 21 | 480 |
| 22 | 1,00 |
| 23 | 1,37 суток |
| 24 | 169,6 м |